广东南方新媒体股份有限公司2022年智能运维平台服务器采购项目采购需求

- 项目背景

智能运维平台实现公司所有业务和基础设施的全接入、全覆盖，对公司IPTV、OTT等主营业务及各类基础设施做到统一管理。平台每天需要采集和处理的数据超过23亿条，近2T/天的数据增长，现有智能运维服务器已接近性能阈值，同时，结合业务及支撑组2023年的业务支撑需求，需申请增加服务器来支撑智能运维平台的扩容建设。

- 业务需求

本期服务器采购要满足IPTV业务日志和数据库数据备份需求、全国内容服务业务及IPTV业务日志数据接入统一日志分析系统需求和数据处理能力建设需求。

- 技术需求

- 建设需求

为了支撑公司IPTV、OTT和新业务的顺利开展、满足业务数据存储和分析需求，以及在业务和数据增长下保障智能运维平台正常运转，提升平台的智能化运维能力，需要对智能运维平台进行能力扩容，支撑数据备份扩容、统一日志分析系统扩容和数据处理能力建设，同时为进一步落地国产化适配工作，本期采用X86+ARM的混合方式进行采购，X86服务器22台，ARM服务器2台，共需采购24台服务器和4台接入层交换机用于本次项目的建设。

- 技术指标需求

根据业务需求，基于对系统支撑的功能及性能要求，物理机采购配置清单如下：

| 序号 | 硬件类型 | 数量 | 硬件配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据处理系统 WEB服务器 | 3 | CPU:英特尔银牌4310（2.1GHz/12核）*2 内存：16G*2 硬盘：480G SSD *2（系统盘），600G SAS *2（数据盘） RAID:2G缓存 网卡：4端口千兆电口+2端口万兆光口 | 1、服务器硬件配置需要满足后续虚拟化改造需求； 2、服务器硬件配置需支持内存扩展； 3、硬件满足五年原厂7×24维保服务 |
| 2 | 数据处理系统日志服务器 | 3 | CPU:英特尔银牌4310（2.1GHz/12核）*2 内存：16G*2 硬盘：480G SSD *2（系统盘），1.2T SAS *2（数据盘） RAID:2G缓存 网卡：4端口千兆电口+2端口万兆光口 |  |
| 3 | 数据处理系统运维中台服务器 | 3 | CPU:英特尔银牌4310（2.1GHz/12核）*2 内存：16G*2 硬盘：480G SSD *2（系统盘），600G *2（数据盘） RAID:2G缓存 网卡：4端口千兆电口+2端口万兆光口 |  |
| 4 | 数据处理系统数据库服务器 | 3 | CPU:英特尔银牌4314（2.4GHz/16核）*2 内存：32G*2 硬盘：480G SSD *2（系统盘），1.2T SAS *2（数据盘） RAID:2G缓存 网卡：4端口千兆电口+2端口万兆光口 |  |
| 5 | Proxy及资源管理服务器（信创） | 2 | CPU：鲲鹏 内存：16G RDIMM DDR4 内存 * 2 硬盘：不低于4.8T SSD或者同容量SAS 10000转硬盘，偶数块盘 网卡：双口千兆网卡（RJ45接口）*2 |  |
| 6 | 数据分析模块服务器 | 2 | CPU：英特尔金牌5318Y * 2 内存：128GB 硬盘：2*600G SAS(系统盘), 4*8TB SAS 4GB Raid缓存 网卡：双口10G网卡 *2，双口千兆网卡（RJ45接口）*2 电源：双电源 |  |
| 7 | 日志分析服务器 | 4 | CPU：英特尔金牌5318Y * 2 内存：192GB 硬盘：2*600G SAS（系统盘）,3*3.84T SSD（保证6T可用） 4*8T HHD （保证20T可用） 4GB Raid缓存 网卡：双口10G网卡 *2，双口千兆网卡（RJ45接口）*2 电源：双电源 |  |
| 8 | 数据备份服务器 | 4 | CPU：英特尔金牌5318Y * 2 内存：16G RDIMM DDR4 内存 * 2 硬盘：100TB SATA 网卡：双口10G PHY卡（含2个多模模块）*2¦双口千兆网卡（RJ45接口）*2 |  |
| 9 | 交换机 | 4 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口, 4个10G BASE-X SFP+端口,2个40G QSFP+端口, 含2个150W交流交流电源模块 |  |
| 总计 |  | 24台服务器、4台交换机 |  |  |

- 其他需求

1、所有硬件设备满足后续虚拟化要求，可随时满足后续虚拟化改造要求。

2、所有硬件设备满足5年原厂免费售后服务质保。

3、对于硬件设备故障响应、技术咨询等问题，硬件设备厂家提供7×24小时的热线电话支持和网上支持服务。