# 项目背景

2023年“广东省属国企信创替代工作方案”中提出，到2027年底，以“信创CPU芯片+信创操作系统”为基础，实现省属国有企业综合办公类、网络安全产品与技术、涉蜜领域系统全面替代，网络基础设施、经营管理系统实现应替尽替，生产运营系统实现能替尽替。根据政策要求，结合公司信创替换规划以及业务部门信创需求，2023年计划替换8台非信创服务器，其中IPTV业务平台5台，OTT业务平台3台，同时配套2台信创交换机（IPTV和OTT业务各一台）。

# 技术需求

## 技术指标需求

根据业务需求，基于对系统支撑的功能及性能要求，信创服务器采购配置清单如下：

| 序号 | 硬件类型 | 数量 | 硬件配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPTV业务服务器（信创） | 5 | CPU：(2*Kunpeng 920,5220,32 Core@2.6GHz) 内存：32G RDIMM DDR4 内存 * 4 硬盘：480GB SSD*2，1920GB SSD*4,偶数块盘 RAID:2G缓存 网卡：4个千兆电口+4个万兆光口（含光模块） 电源：双电源 | 1、服务器硬件配置需支持内存扩展； 2、硬件满足五年原厂7×24H维保服务 |
| 2 | OTT用户行为日志接收服务器（信创） | 3 | CPU：(2*Kunpeng 920,5220,32 Core@2.6GHz) 内存：32G RDIMM DDR4 内存 * 2 硬盘：480GB SSD *2，1200GB SAS HDD*4，12T SATA HDD*6,偶数块盘 RAID:2G缓存 网卡：4个千兆电口+4个万兆光口（含光模块） 电源：双电源 |  |
| 3 | 信创交换机 | 2 | 国产芯片以太网交换机（24*GE+4*SFP Plus+1*Slot）, 含2个150W交流交流电源模块， 含2个SFP+万兆光模块 |  |
| 总计 |  | 8台服务器和2台交换机 |  |  |

## 其他需求

1、所有硬件设备满足5年原厂免费售后服务质保。

2、对于硬件设备故障响应、技术咨询等问题，硬件设备厂家提供7×24小时的热线电话支持和网上支持服务。