第二部分  用户需求书

一、项目概况

1、投标人须对本项目为单位（有划分包组的，则以包组为单位）的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2、本招标文件中，如有标“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致投标无效。

3、本招标文件中，如有标“▲”号的重要条款，投标人要特别加以注意，投标人如有任何一条不满足将严重影响技术或商务评分。

4、对列入属国家强制性产品目录内的投标货物，必须出具该产品的国家强制性产品认证（3C认证）证书。（如有）

5、如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。（如有）

6、本项目分为2个采购包，投标人可选择单个采购包或多个采购包同时进行投标，都能成为2个采购包的第一中标候选人，兼投兼中。本项目评审按照采购包顺序（采购包1→采购包2）依次进行评审。

7、经政府采购管理部门同意，本采购包2中的复用器、调制器、上变频器和上变频自动切换开关是采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。

8、本项目采购包1的核心产品为：业务运营管控系统；采购包2的核心产品为：复用器。

## 采购包1：应急广播设备采购

二、项目技术总体要求

根据《广东省应急广播体系建设省级平台技术方案》、《广东省省级应急广播系统建设工程可行性研究报告》中无线覆盖任务要求及广东省发展改革委关于广东省省级应急广播系统建设工程项目初步设计概算的复函，技术中心利用现有广播电视无线传输覆盖网，进行卫星传输、微波传输、调频广播发射等三个应急广播信号无线传输发射环节的试点建设，实现省应急广播平台与技术中心广播电视无线传输覆盖对接，为今后建设覆盖全省、功能齐备的无线应急广播覆盖网奠定技术基础。

一）项目目标

1.完成应急广播消息在卫星地球站的发射上星传输覆盖。

2.完成应急广播消息从越秀山广州微波站至圭峰山发射台的微波传输。

3.完成应急广播消息在圭峰山发射台发射播出。圭峰山调频发射系统正常播出广东新闻广播节目，紧急情况下能够及时切换发布应急广播节目。

二）项目要求

省应急广播无线覆盖试验建设需遵循以下设计原则：

1.符合国家广播电视总局（以下简称总局）标准，能和省应急广播平台完全相匹配；

2.平时能够安全播出广播节目，应急情况下能够及时发布应急信息。

三、设备清单、技术指标

| 序号 | 设备名称及型号 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务运营管控系统 | 实现对卫星应急广播通道的监控，同时对上行码流比对结果的监测，采用B/S架构，提供图形化展示、集中控制和异态报警。 （一）软件功能 1.整体要求 （1）支持linux或国产操作系统环境部署； （2）支持平台管理及平台系统监控； （3）支持同一平台各服务分布式部署，单一服务启停不会影响系统整体运行，只影响启停服务的功能； （4）▲支持系统各功能模块展示页面的自定义，可进行灵活拖拽和组合。（须提供产品展示界面截图或照片并加盖投标人公章） 2.资源实时监控模块 （1）能对系统内的关键设备卫星应急广播接收设备、应急广播消息采集设备的工作状态进行实时采集和监控； （2）▲能根据设备类别确定设备输入输出端口信息，自动识别业务通道；（须提供产品展示界面截图或照片并加盖投标人公章） （3）▲支持同一业务跨设备、不同指标的统一监测；（须提供产品展示界面截图或照片并加盖投标人公章） （4）在收到应急广播消息和播发指令后，立即启动播发流程监控模块，监视系统的工作状态，掌握播发流程状态； （5）对整个链路在应急信息下发传输过程中的时延进行实时监测和展示。 3.集中展示模块 （1）集中展示应急广播消息接入、处理、播发和码流比对的全流程信息，展示资源实时监视状态； （2）视图模块化布局，数据可以存储和再展现； （3）▲可以通过组合屏幕达到扩展显示业务的目的，支持大屏幕展示，将拓扑视图、业务视图和告警视图同屏展示，并自定义展示内容和展示位置，实现全业务一屏展现；（须提供产品展示界面截图或照片并加盖投标人公章） （4）页面采用动态化设计，能够明显展示各类数据的变化情况，并给出统计数据的变化的相应分析情况，系统页面数据刷新时间间隔小于1秒。 4.播发码流比对监控模块 （1）能与码流比对设备进行对接，下达码流比对开始/结束指令，获取实时比对结果和报警数据； （2）能够根据相应指标的门限值、发生次数以及持续时间等参数进行分析汇总； （3）数据展示支持动态的实时更新，采用webSocket主动上报的方式。 5.查询统计模块 （1）对播发记录、故障记录、码流比对记录进行查询、统计。报表以excel表格的方式进行展示，同时支持表格的导出； （2）资源信息报表生成。系统可自主设定报表生成时间及需要生成的相关报表，系统会按照设定的日期生成指定格式的报表存储在系统数据中； （3）▲支持对告警、设备、监测指标、日志等的统计分析。（须提供产品展示界面截图或照片并加盖投标人公章） 6.应急广播码流采集 （1）利用码流采集设备，根据指令对指定PID的应急广播码流进行实时采集和临时存储； （2）数据适配。接入的设备包括卫星应急广播接收设备、应急广播消息采集设备等不同来源不同格式的数据转换为符合系统需求的统一格式； （3）支持通过串口网关通信的RS232/RS422/RS485串口、标准的以太网接口； （4）可集成各种自带控制协议的设备，支持通过SNMP MIB数据库方式管理不同版本SNMP协议的设备，两类设备采用统一的用户人机界面。 7.应急广播码流实时比对 （1）对采集的实时双路码流进行时间同步，再在内存中进行快速比对，分析误码率和同步丢失现象； （2）支持卫星信道指标监测，包括功率、误码率、载噪比； （3）支持码流指标监测，包括系统码率、有效码率； （4）支持TR101 290告警；码率信息分析，包括带宽预览、码率列表； （5）支持PCR分析与PES分析；码流比对功能。 8.比对结果展示及报警 （1）开发界面，动态展示实时比对过程，以及比对结果统计信息，当发生比对失败、比对错误和同步丢失时发出告警； （2）整体界面展示。主界面使用高对比度的展现方式，各指标颜色清楚直观，绿色表示指标在正常范围内，红色表示超出范围，灰色表示指标离线（超时未上报）； （3）分组展示。系统支持根据需要将不同业务绑定到不同区域中，通过不同的区域达到从不同维度观测业务的目的； （4）告警展示。业务指标采用websocket形式主动上报，当某一指标发生异常超过设定的时长，会生成告警信息通知值班人员，并在页面右下角显示告警弹窗，且监测页面该指标颜色变红。 9.权限管理 对系统登录用户进行分级管理，不同分级具备不同操作权限。具有在线用户查询、用户管理、用户权限设定、栏目权限设定功能，系统具备对每一个用户行为进行记录的功能。 | 套 | 1 | 卫星地球站 |
| 2 | 应用服务设备 | 配置不低于： 1处理器：配置不少于2颗CPU，每颗CPU物理核心数≥10核，每颗CPU主频≥2.1GHz； 2.内存：2*32GB DDR4； 3.硬盘：2*4TB SAS硬盘； 4.支持RAID：0、1； 5.网口：不少于4*GE； 6.电源：冗余双电源，每个电源额定功率不低于550W AC；配件：导轨。 | 台 | 2 | 卫星地球站 |
| 3 | 应急广播采集器 | 1.具备DVB-C、DTMB、调频RDS、IP链路的应急广播消息采集功能，实现应急广播链路实时监测； 2.具备应急广播平台消息监测功能，消息协议符合《应急广播平台接口规范》（GY/T384-2023）和《应急广播消息格式规范》（GY/T 385-2023）的要求； 3.具备监测数据获取接口，支持应急广播的数据读取和参数设置； 4.具备模拟音频监测功能，监测应急广播设备的播放状态； 5.通能过以太网，支持远程实时监听和历史回溯；支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； 6.内置符合国密算法的安全模块，能够对接收到的应急广播消息进行验签功能，监测是否有盗播情况； 7.具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有存储功能，音频编码格式为MP3,标称存储容量≥8GB； ▲8.具备至少1路FM调频输入，内置2个调谐器。接口类型：公制F母座；（须提供国家认可的检测机构出具的检测报告证明，复印件并加盖投标人公章） 9.具备至少1路DTMB和DVB-C复用数字电视输入，接口类型：英制F母座； 10.具备至少1路直播星信号接收，接口类型：公制F母座； ▲11.至少1路HDMI音视频输入接口，支持HDMI备份切换功能，具备至少1路HDMI音视频输出接口。（须提供国家认可的检测机构出具的检测报告证明，复印件并加盖投标人公章） | 台 | 5 | 卫星地球站3台，微波总站2台 |
| 4 | 密码器 | 1.接口：USB2.0； 2.支持国密SM系列算法； 3.具有密钥和证书管理功能； 4.支持信任列表和信任证书的更新； 5.具有签名、验签功能； 6.所有算法符合国家密码管理局相关规定； 7.采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T389-2023）的要求。 | 套 | 1 | 卫星地球站 |
| 5 | 工作站 | 1.含≥27寸高色域显示器； 2.CPU（大核心数≥4，小核心数≥8，基础频率≥2.8GHz，L3缓存≥18MB，带核显）； 3.内存容量≥16G DDR4； 4.内存频率≥3000MHz； 5.硬盘至少包含1块容量≥1TB的SSD(PCIe4.0)； 6.电源功率≥850w； 7.USB 3.2 Gen1接口数≥1。 | 台 | 2 | 卫星地球站1台，圭峰山1台 |
| 6 | 交换机 | 1.L2以太网交换机； 2.不少于20个10/100/1000BASE-T电口； 3.不少于4个1000BASE-XSFP端口； 4.包转发率：≥51Mpps/126Mpps； 5.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps； 6.支持标准19英寸机架安装。 | 台 | 6 | 卫星地球站、圭峰山、微波总站各2台 |
| 7 | 卫星接收机 | ▲1.整机采用1U嵌入式专用设备设计，19英寸1U标准机架式设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。配置不少于10个ASI接口；（须提供实物照片并加盖投标人公章） 2.接收处理来自卫星数字电视接收机的ASI信号，分离、抓取其中的应急广播码流，输出到码流比对设备； 3.单个模块的5个ASI接口均可支持输入或输出的自定义配置功能； 4.支持应急广播开户功能，内置安全模块，板卡内部支持串口、miniPCIE形态的安全模块，支持国密SM系列算法，具有应急广播数据验签功能； 5.支持接收和解析应急广播消息，具备音频解码功能，可以直接输出模拟音频或数字音频(AES/EBU)用于本地监听。具备一个3.5mm音频耳麦接口，能够实现本地耳麦监听； 6.具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播； ▲7.配置支持4路DVB-S/S2/S2X卫星节目的解调,输入接口：不低于4个RF（F型）接口；（须提供实物照片并加盖投标人公章） 8.每台设备至少具有4个千兆SFP IP输入输出端口，且IP端口的输入/输出可由用户自行定义（光电模块可选,带透传功能）。 ▲9.投标人所投卫星接收机无故障运行时间满足≥100000小时，具备TIRT（国家广播电视产品质量监督检验中心）产品可靠性检验证书。（需提供CMA标识的产品可靠性检验证书复印件加盖投标人公章） | 台 | 1 | 卫星地球站 |
| 8 | 卫星接收天线 | ▲3米C波段卫星接收天线，高强度铝合金材料反射面，配高频头（含防5G干扰滤波器） | 座 | 1 | 圭峰山 |
| 9 | 可视化监控系统 | 1.含多屏显卡（至少支持6路 HDMI2.0 4K 60Hz输出）； 2.展示主机（含27寸高色域显示器/CPU（大核心数≥4，小核心数≥8，基础频率≥2.8GHz，L3缓存≥18MB，带核显）/内存容量≥16G DDR4/SSD容量≥1TB/USB 3.2 Gen接口数≥1）、不少于4块16T硬盘、2个HDMI转SDI编码器、KVM切换器（输入不少于8路HDMI2.0，含USB2.0接口）、混音器（输入不少于14路模拟音频）、音箱、显示系统、键鼠等； 3.与地球站主控室大屏和主控台配套使用。 | 套 | 1 | 卫星地球站 |
| 10 | 3KW调频发射机 | （一）总体要求 ★1.所投发射机应具有国家广播电视总局颁发的《广播电视设备器材入网认定证书》； ▲2.额定功率为3KW的全固态发射机，发射机的技术指标必须符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》的技术要求。发射机的最大输出功率应达到标称额定功率的110％。在环境温度-5℃-40℃的条件下，额定输出功率下应无故障连续工作时间不小于24小时； 3.投标文件中需提供完整的所有投标发射机方框图（含激励器详细方框图），标明激励器的型号、产地，功放单元功放管的型号、产地，功率分配、合成的方式及设备所采用的防雷措施。所有投标发射机要求附加照片两张，一张为正面，另一张后视，能反映机柜内部结构； ▲4.发射机配置数字主、备激励器（含切换器），激励器带AES/EBU 数字输入（XLR 接口）、模拟信号左右声道输入（XLR 接口），具备 SCA、RDS等辅助输入，技术及功能要求： 4.1 音频输入电平范围为-14dBm~+13dBm，输入接口具备模拟和数字AES/EBU两种方式； 4.2 频率调整步长：≤0.1Hz； 4.3 数字化调频激励器的音频信号处理、立体声编码调制、调频调制均采用数字信号处理DSP技术实现； 4.4 数字化调频激励器应具有可扩展性，可扩展升级到CDR激励器； 4.5 数字化调频激励器具有ASI码流接口，可接收TS流信号，并可选择指定音频节目进行音频解码处理。音频解码模块输出应为数字PCM信号。调制模块部分可将解码模块输出的PCM信号直接进行数字调制处理。避免音频信号的D/A、A/D变换处理； 5.发射机具备自动开关机、遥控遥测、故障报警功能，并提供接口说明； 6.发射机应具有过流、过压、过温保护系统和避雷措施； 7.采用多功放单元合成时功放单元可互换使用； ▲8.发射机的输出要求为硬馈非法兰结构，发射机输出端口默认为1-5/8″直口，并根据当地实际情况相应调整； 9.供电方式：3×380V±15%，频率50 Hz±2Hz，特殊情况可根据当地实际情况相应调整； 10.投标时应针对发射台所在地区的地理环境条件，提出相应的解决方案，如防尘措施、耐高温高湿、盐雾等； 11.所有中标的发射机必须开放其系统物理接口并提供通讯协议及所需的技术支持。 （二）发射机尺寸及配置要求 ▲1.由于机房空间有限，要求整机尺寸需小于等于：586mm（宽）×1650mm（高）×970mm（深）； 2.整机采用2个功放插件； 3.整机采用2台开关电源向功放供电； 4.整机采用2台流风机进行散热。 （三）调频发射机技术指标 按照国标要求：GB/T4311-2000和GY/T 169-2001； 1.正常工作温度范围：-5℃～+40℃； 2.正常工作湿度范围：0～95% （不结露）； 3.正常工作海拔高度：高山转播台0～4500米； 4.波段范围：87MHz～108MHz； 5.载频允许偏差：±1000Hz（功率>50W）、±2000Hz（功率≤50W）； 6.残波辐射强度：＜1mW并低于载波功率60dB（功率≥25W）； 7.失真（100%调制）：＜0.5%； 8.预加重：50μS； 9.最大频偏：±75kHz； 10.频率响应指标优于：以400Hz音频信号调制时为参考，不加重不去重时，±0.5dB；加重去重时，±1dB； 11.信噪比：≥60dB（1kHz100%调制）； 12.寄生调幅噪声：＜－50dB（无调制）； 13.输出功率允许偏差：按照发射机额定功率标称值，在测量时应达到100%，运行时允许在±10%以内； 14.导频频率：19kHz±1Hz； 15.导频信号频率偏差：±1Hz； 16.调制S信号的38kHz频率的残留分量：＜-40dB； 17.左、右信号电平差：55%调制时，不论加重与否，<1dB；在100%调制时，<0.4dB； 18.左、右信号分离度：100%调制时，>40dB； 19.应考虑到不同工作环境（包括温度、湿度和海拔高度）对机器性能指标的影响； 20.发射机在人身安全和设备安全两个方面都应该符合相关国标要求，具体参看GB/T 9159、GB/T 4942.2和GB/T 14050。 | 部 | 1 | 圭峰山 |
| 11 | 多模音柱 | （一）功能要求 1.具备多模接收(FM-RDS、DVB-C、DTMB、IP、4G)，支持软件在线升级，具备有线IP、4G等通道数据回传功能； 2.调频接收处理：调频支持5个预置频率，上级信号优于下级信号、应急信号优于日常信号； 3.验签功能：内置安全模块，支持国密SM系列算法，具有应急广播数据验签功能； 4.具备上级远程控制及分区域播发功能：支持上级远程控制，支持分区域播发控制。支持多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 5.支持接收、解码、播发上级平台播发的日常广播、应急广播或控制指令等信息，开关机和广播切换具备淡入淡出功能； 6.具有电源过压、输出功放过热过载、短路保护以及故障消失自动恢复功能； 7.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护；抗感应雷击，具有瞬间异常保护功能，浪涌电压支持12000V； 8.全天候户外防水设计，整体设备防水IP66级，防尘、防锈、防潮； 9.具备独立音量调节旋钮，对接收的应急信息可直接调节至音量最大； 10.终端外壳采用铝合金材质，能够防冻、防锈、防腐、防潮、防尘、防雷击等。 （二）性能参数 1.防雷等级：≥12000V； 2.输出功率：25W； 3.信噪比：≥80dB； 4采样率：8K～48KHz； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP。 | 台 | 2 | 圭峰山 |
| 12 | 4E1-ETH系列接口转换器 | 1.设备接口：设备接口符合G.703建议； 2.速率：2048Kb/s±50ppm； 3.码型：HDB3； 4.阻抗：非平衡式 75 /平衡式 120； 5.非平衡式配同轴接口适配器，可适配75-2/3同轴电缆； 6.抖动特性：满足G.742、G.823建议； 7.输入口允许衰减：0～6dBm。 | 对 | 2 | 微波总站 |
| 13 | 协议转换器网管系统 | 1.标准SNMP网管协议,全面支持MIB库； 2.支持IE浏览器对系统的状态进行查看和参数设置； 3.图形化的界面，与实际设备指示状态一致； 4.支持跨网关通信，网管主机可管理多个分局设备； 5.支持本端设备对远端设备的监控； 6.可以监控的设备的数目只决定于IP资源数目； 7.显示全面的历史告警和当前告警。 | 套 | 1 | 微波总站 |
| 14 | 监测显示设备 | 用于显示和监听应急广播采集器输出的监看、监听信号。配置不低于：屏幕尺寸≥65英寸；屏幕刷新率≥60Hz； 接口：支持HDMI，USB扩展，音频/耳机输出；屏幕分辨率≥3840*2160。 | 台 | 1 | 微波总站 |
| 15 | 辅材 | 施工包含的所有接头、线缆、水晶头、插板、固件和标识材料等。 | 套 | 2 | 圭峰山、微波总站 |

四、交货、安装和调试

1、交货时间：在合同签订后，在90天内完成设备的供货、安装、调试。

2、交货地点：用户指定地点。

3、安装和调试：中标人负责全部设备的安装和调试，并经测试达到标书规定的技术指标。

五、设备的一般要求

1、所有的设备必须是已注册商标，必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

4、所有产品、设备提供出产合格证等质量证明文件。

5、所报的产品必须是在合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

6、设备在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

7、软件要求：所有配套软件为正版软件且不能有使用年限和时间的限制。

六、培训要求

1、中标人负责提供设备的功能、安装、操作、维护等现场培训。

2、采购人技术人员经过培训以后，能了解设备的原理和流程，能熟练地掌握设备操作和日常维护的方法，并能及时排除部分设备故障。

七、售后服务要求

1、所有系统和设备保证在竣工验收合格交付采购人使用之日起，承诺三年内全售后服务质量保证期，内容包括维修保养服务、系统技术支持及升级服务、三年的零件维修更换，费用包含在投标报价中。在保修期内，中标人向采购人提供软件产品指定功能的升级服务，每次对系统升级处理后，中标人向采购人提供响应的文档资料。需在投标文件中提供针对本项目的服务方案、质量保障方案、技术方案。

2、质量保证期内，中标人接到采购人维修通知后12小时内提供解决方法；若未能排除故障，应在48小时内派人到现场排除故障；在现场检修12小时后仍无法解决问题的设备，应在72小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。

3、采购人按中标价格和数量向中标人采购本项目设备后，若需增加采购相同品牌型号的设备，中标人必须按相同的配置和不高于中标价格销售给采购人。

4、质保期满后中标人应保证以最优惠价格提供备件和维修服务，当发生故障时，中标人应按质量保证期内同样的要求进行维修处理。

5、项目负责人应具备信息系统项目管理师（高级）证书；项目团队人员应具备系统集成项目管理工程师、软件设计师各1名。

八、投标方案要求

1、项目实施进度计划包括总体思路、工作重点、进度保障、采购设施设备配置符合采购需求等内容。

2、质量保障方案应包括质量保障措施，安全保障措施、，后续服务保障等内容。

3、技术方案应包括包括省应急广播平台对接、安装及调试计划措施，系统软件架构，系统技术支持及升级服务方案等内容。

九、付款方式

采用分期付款方式：

1期：支付比例30%,1.合同签定后5个工作日，采购人向中标人支付合同总额的30%作为预付款；

2期：支付比例40%,2.全部货物到齐台站并完成设备安装调试后15个工作日内支付合同总额的40%；

3期：支付比例30%,3.项目和广东广播电视台应急广播平台完成联调试运行三个月，验收合格后15个工作日内支付合同总额的30%；

4.付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。每笔款项支付时，中标人同时向采购人提供相应金额的收款通知和正式发票；

5.合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出的支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

十、验收要求

（一）采购人和中标人依文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

（二）验收的标准按照国家广电总局相关行业最新标准实施。

（三）交货时采购人组织验收，验收内容由中标人给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。

（四）验收条件：

1.设备、系统安装调试完成，达到技术要求；

2.系统建设完成后与省应急广播平台进行联调，确认系统能和省应急广播平台完全相匹配后方可进行验收。

（五）验收测试的过程和结果必须详细记录，系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

（六）技术文件和资料：中标人负责将全部有关技术文件、资料、手册及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。