# 项目背景

随着IPTV和OTT用户规模群的扩大，对系统效率的要求越来越高，系统存在多方面优化需求，计划采购19台服务器和2台接入交换机满足IPTV和OTT相关服务扩容需求。

# 技术需求

## 2.1技术指标需求

基于对系统支撑的功能及性能要求，服务器采购配置清单如下：

| 序号 | 硬件类型 | 数量 | 硬件配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPTV管理监控节点服务器（信创） | 2 | CPU：2*海光C86-3G 7360(2.2GHz/24核） 内存：4*32GB 硬盘：2*480GB SSD（RAID1） 4*4TB SATA 硬盘（RAID10） 1*HBA卡模块 网卡：2端口万兆光接口网卡（带光模块） 配置冗余电源、冗余风扇。 | 1、服务器硬件配置需支持内存扩展； 2、硬件满足三年原厂7×24H维保服务 |
| 2 | IPTV计算节点服务器 | 4 | CPU：2*5318Y(2.1GHz/24核） 内存：4*32GB 硬盘：2*480GB SSD（RAID1） 12*4TB SATA 硬盘 1*RAID卡：缓存≥2G 网卡：2端口万兆光接口网卡（带光模块） 配置冗余电源、冗余风扇 |  |
| 3 | IPTV接口机服务器（信创） | 2 | CPU：2*海光C86-3G 7360(2.2GHz/24核） 内存：4*16GB 硬盘：2*480GB SSD（RAID1） 4*4TB SATA 硬盘（RAID10） 1*HBA卡模块 网卡：2端口万兆光接口网卡（带光模块） 配置冗余电源、冗余风扇。 |  |
| 4 | IPTV结算数据库服务器 | 2 | CPU：2*4316(2.3GHz/20核） 内存：4*32GB 硬盘：2*480GB SSD（RAID1） 4*4TB SATA 硬盘（RAID10） 1*HBA卡模块 网卡：2端口万兆光接口网卡（带光模块） 配置冗余电源、冗余风扇。 |  |
| 5 | OTT应用服务器 | 3 | CPU：2*4314(2.4GHz/16核） 内存：2*32GB 硬盘：2*480GB SSD，6*1.2TB HDD RAID卡：缓存≥2G 网卡：2*2端口万兆光接口网卡（带模块），4端口1GE电接口 配置冗余电源、冗余风扇。 |  |
| 6 | OTT应用服务器（信创） | 2 | CPU:海光5380(2.5GHz/16核） 内存：2*32GB 硬盘：2*480GB SSD，6*1.2TB HDD RAID卡：缓存≥2G 网卡：2*2端口万兆光接口网卡（带模块），4端口1GE电接口 配置冗余电源、冗余风扇。 |  |
| 7 | OTT数据库服务器 | 4 | CPU：2*4314(2.4GHz/16核） 内存：4*32GB 硬盘：2*480GB SSD，12*2.4TB HDD RAID卡：缓存≥2G 网卡：2*2端口万兆光接口网卡（带模块），4端口1GE电接口 配置冗余电源、冗余风扇。 |  |
| 8 | OTT接入交换机 | 2 | 主机接口：48个10/100/1000Base-T接口，至少4个1G/10GBase-X SFP Plus端口，1个扩展槽位； 配置冗余电源和风扇，配置至少2个10G光模块，至少1根千兆堆叠线缆， 配置冗余电源和风扇 |  |
| 总计 |  | 19台服务器、2台接入交换机 |  |  |

## 2.2其他需求

1、所有硬件设备满足3年原厂免费售后服务质保。

2、对于硬件设备故障响应、技术咨询等问题，硬件设备厂家提供7×24小时的热线电话支持和网上支持服务。